- نحوه رقومی کردن اطلاعات در اتوکد

مراحل كار براي رقومي كردن نقشه در محيط اتوكد

الف- وارد كردن نقشه ها براي رقومي كردن

(با استفاده از منويInsert  و گزينه  (Raster image

ب- زمين مرجع كردن نقشه ها

ج- ايجاد لايه هاي مورد نظر و ترسيم و رقومي كردن هر لايه به طورجداگانه

د- كنترل و تصحيح نقشه ها

واحد نقشه در محیط اتوکد

n       از منوي Format گزينه Unit  را انتخاب نمائید

n       در قسمت واحد نقشه، متر را انتخاب كنيد

آشنايي با فرمان ها

n       فرمان خط :

براي كار رقومي كردن خطوط تراز و  رسم پليگون ها و شبكه آبها و جاده ها و ... از فرمان پلي لاين استفاده مي شود

(براي بستن پليگون ها، بعد از اتصال دو سر خطوط، راست كليك كرده و آنگاه روي Close كليك مي كنيم)

واحد نقشه در محیط اتوکد

n       از منوي Format گزينه Unit  را انتخاب نمائید

n       در قسمت واحد نقشه، متر را انتخاب كنيد

آشنايي با فرمان ها

n       فرمان خط :

براي كار رقومي كردن خطوط تراز و  رسم پليگون ها و شبكه آبها و جاده ها و ... از فرمان پلي لاين استفاده مي شود

(براي بستن پليگون ها، بعد از اتصال دو سر خطوط، راست كليك كرده و آنگاه روي Close كليك مي كنيم)

فرمان نقطه يا Point

n       پس از كليك كردن روي شكل نقطه، با حركت ماوس مي توان با كليك هاي پي در پي، نقاطي را رسم كرد.

n       اگر هدف ما رسم عارضه نقطه اي با مختصات مشخص باشد مي توان با صدور فرمان نقطه و نوشتن مختصاتX  و Y  آن نقطه و اينتركردن، آن را رسم نمود

n       فرمان  ORTHO

با صدور اين فرمان خط فقط در چهار جهت اصلي و به صورت خط راست ترسيم مي شود. اين فرمان در قسمت پائين صفحه اتوكد قرار دارد.

n       فرمان OSNAP

با صدور اين فرمان براي رسم عوارض، فقط در ابتدا يا انتهاي خطوط و مكان هايي كه در رسم عوارض كليك زده شده، فرمان مورد نظر اجرا مي شود.

فرمان هاي صادر شونده در روي صفحه
   با انتخاب عوارض و راست كليك كردن مي توان بعضي از فرمان هاي زير را بكار برد:

n       Copy: به منظور كپي كردن عوارض  و سپس قراردادن در نقطه دلخواه.

n        Move: براي انتقال عوارض مختلف، که با استفاده ازحركت ماوس آنها را انتخاب مي كنيم.

n       Properties : اطلاعات موجود را نشان داده كه براي وارد كردن ارتفاع عوارض و غيره كاربرد دارد.

n       Scale : با اين فرمان و سپس انتخاب عوارض، می توان آنها را به هر نسبتي بزرگ و يا كوچك نمود.

n       اندازه گيري فواصل

براي اندازه گيري خطوط يا از مختصات آنها در جدول اطلاعات آنها استفاده مي شود و يا از آيكن آن

ایجاد لايه هاي مختلف اطلاعاتي

n       روي آيكن Layers كليك مي كنيم

تا پنجرهLayers properties manager   باز شود

n       روي New  كليك كرده و سپس به لايه اسم داده و رنگ آن را مشخص و سرانجام OK

رقومي كردن خطوط تراز و يا نقاط ارتفاعي

n       به منظور وارد كردن ارتفاع خطوط و يا هرنوع عارضه اي ابتدا بايد با ماوس آنها را انتخاب نمود.

n       سپس راست كليك كرده و گزينه Properties  را انتخاب مي كنيم.

n       پس از باز شدن جدول  در قسمت Elevation ارتفاع را وارد كرده و اينتر مي كنيم

تصحيح مسير عوارض خطي

اگر خطوط ترسيم شده دقيقا از روي عارضه روي نقشه پيروي نكند، براي تصحيح آنها:

n       با حركت ماوس آن عارضه را انتخاب كرده كه  آن عارضه به رنگ آبي درخواهد آمد

n       سپس با كليك كردن در روي نقاط آبي و قرمز شدن آنها از طريق حركت ماوس مي توانيم مسير خطوط را اصلاح كنيم

n       از فرمان Extend استفاده كرده

n       سپس خط روبروي خط ناقص كه بايد امتداد داده شود را انتخاب كرده

n        يك راست كليك زده و روي خط ناقص كليك مي كنيم

خطاي Overshoot

n       ابتدا خط قطع كننده را بعد از صدور فرمان Trim انتخاب

n       سپس راست كليك كرده

n       و با انتخاب تمامي بيرون زدگي ها پي در پي آنها را از بين مي بريم.

ورود و زمين مرجع كردن نقشه ها

n       براي رقومي كردن و ترسيم نقشه ها ابتدا نقشه هاي اسكن شده را زمين مرجع كرده و سپس ترسيم و رقومي مي كنيم.

n       زمين مرجع کردن فرآیندی است که طی آن مختصات حقیقی لایه ها بر روی زمین وارد می شود.

n       برای این منظور ابتدا از منويInsert  فرمان Raster image را صادر مي كنيم

n       پس از باز شدن پنجره Select Image File ، نقشه مورد نظر را انتخاب و روي Open  كليك مي كنيم

n       مختصات  X وY براي نقطه Insert نقشه  و مقياس نقشه را وارد كرده و بعد Ok كنيم.

n       پس از اين مرحله نقشه در محيط اتوكد وارد مي شود ,ولی فاصله ها با واقعيت زمین منطبق نيست

n       بنابراين مراحل زير براي زمين مرجع كردن و تصحیح آن انجام مي گيرد:

- با صدور فرمان خط، یک خطی در روي نقشه (تصوير اسكن شده) ترسيم كنيد

- طول این خط را در روي نقشه(تصوير اسكن شده) و موقعيت حقيقي  ترسيم شده اندازه گيري مي كنيم(با ديدن جدول)

- پس از باز شدن پنجره Select Image File ، نقشه مورد نظر را انتخاب و روي Open  كليك مي كنيم

- مختصات  X وY براي نقطه Insert نقشه  و مقياس نقشه را وارد كرده و بعد Ok كنيم.

n       پس از اين مرحله نقشه در محيط اتوكد وارد مي شود ,ولی فاصله ها با واقعيت زمین منطبق نيست

n       بنابراين مراحل زير براي زمين مرجع كردن و تصحیح آن انجام مي گيرد:

- با صدور فرمان خط، یک خطی در روي نقشه (تصوير اسكن شده) ترسيم كنيد

- طول این خط را در روي نقشه(تصوير اسكن شده) و موقعيت حقيقي  ترسيم شده اندازه گيري مي كنيم(با ديدن جدول)

- نسبت اين دو خط را از طريق تقسيم بدست مي آوريم(تا 7 رقم اعشار)

- با انتخاب تصوير اسكن شده(با حركت ماوس) و سپس راست كليك كردن، فرمان Scale را صادر مي كنيم.

- نسبت آنها را تا 7 رقم اعشار در محل خط فرمان نوشته و اينتر مي كنيم. پس از چك نمودن برابری اندازه خطوط در دو چهارچوب، با صدور فرمان Move و انتخاب يك نقطه مبنا، كار انتقال تصوير را به مختصات حقيقي آن انجام    مي دهيم.

انتقال عوارض مختلف

n       براي انتقال هر نوع عارضه يا نقشه اي، آن را با حركت ماوس انتخاب مي كنيم

n       سپس روي آن راست كليك كرده و فرمان Move را صادر مي كنيم

n       بعد از انتخاب نقطه توسط فرمانOSNAP  مي توان با حركت ماوس و يا نوشتن مختصات در محل  خط فرمان و اينتر كردن كار انتقال را نجام داد.

n       نسبت اين دو خط را از طريق تقسيم بدست مي آوريم(تا 7 رقم اعشار)

n       با انتخاب تصوير اسكن شده(با حركت ماوس) و سپس راست كليك كردن، فرمان Scale را صادر مي كنيم.

n       نسبت آنها را تا 7 رقم اعشار در محل خط فرمان نوشته و اينتر مي كنيم. پس از چك نمودن برابری اندازه خطوط در دو چهارچوب، با صدور فرمان Move و انتخاب يك نقطه مبنا، كار انتقال تصوير را به مختصات حقيقي آن انجام    مي دهيم.

انتقال عوارض مختلف

n       براي انتقال هر نوع عارضه يا نقشه اي، آن را با حركت ماوس انتخاب مي كنيم

n       سپس روي آن راست كليك كرده و فرمان Move را صادر مي كنيم

n       بعد از انتخاب نقطه توسط فرمانOSNAP  مي توان با حركت ماوس و يا نوشتن مختصات در محل  خط فرمان و اينتر كردن كار انتقال را نجام داد.

n       نسبت اين دو خط را از طريق تقسيم بدست مي آوريم(تا 7 رقم اعشار)

n       با انتخاب تصوير اسكن شده(با حركت ماوس) و سپس راست كليك كردن، فرمان Scale را صادر مي كنيم.

n       نسبت آنها را تا 7 رقم اعشار در محل خط فرمان نوشته و اينتر مي كنيم. پس از چك نمودن برابری اندازه خطوط در دو چهارچوب، با صدور فرمان Move و انتخاب يك نقطه مبنا، كار انتقال تصوير را به مختصات حقيقي آن انجام    مي دهيم.

انتقال عوارض مختلف

n       براي انتقال هر نوع عارضه يا نقشه اي، آن را با حركت ماوس انتخاب مي كنيم

n       سپس روي آن راست كليك كرده و فرمان Move را صادر مي كنيم

n       بعد از انتخاب نقطه توسط فرمانOSNAP  مي توان با حركت ماوس و يا نوشتن مختصات در محل  خط فرمان و اينتر كردن كار انتقال را نجام داد.