نترل دوم شماره403071 -- ش پ 110037754 - تاریخ 11 / 7/ 96 ایرادات باقی مانده وارد بر نقشه ها به شرح زیر است: 
1. درب ورودی سواره باید به عرض 5 متر در نظر گرفته شود .2. همه رمپ های دسترسی به « بیشتر از 25 واحد پارکینگ » باید به عرض 5 متر در نظر گرفته شوند .بنابر این رمپ های اول دوم سوم و چهارم در این پروژه باید به عرض 5 متر اصلاح شوند . ( توجه: افزایش عرض رمپ ، چیدمان و یا تعداد پارکینگ ها را تغییر خواهد داد .)
نقشه با رمپ موجود شورا شده و مورد تایید قرار گرفته نامه های شورا ضمیمه نقشه شده ، ضمن اینکه در مراجعه حضوری به سازمان نظام مهندسی نیز تحویل داده شده و موردتایید قرار گرفته.
3. در 4 مورد از پارکینگ های زیرزمین 3- ، حداقل طول مجاز( 975 سانتیمتر ) برای « توقف + گردش » ، رعایت نشده است .
چیدمان پارکینگ های زیرزمین 2- و 3- مشابه میباشند ، و حداقل طول با توجه به محدودیت سازه رعایت شده، با توجه به شرایط خاص سازه پروژه و ستون های غیرقابل تغییر محاسبات سازه پروژه و  به طول انجامیدن مرحله تایید نقشه فاز دو و اعتراض ناظرین پروژه خواهشمند است تایید بفرمایید تا مرحله تطابق انجام شود.
ضمن اینکه در مراجعه حضوری و سرکنترل معماری چیدمان پارکینگ ها را تایید کردند.
4. شیب بندی بام باید با کروم بندی کامل ارائه شود .
طبقه ضابطه هر100الی  150متر مربع فضای بام یه کفشور در نظر گرفته شده و در مراجه حضوری و کنترل کارشناس معماری سازمان مورد تایید قرار گرفت

از همکاری شما کمال تشکر را دارم.